# ESP32-Boards im Vergleich – Auswahl für den Kettenroboter

Ziel: Ein gängiges, in Serie (ab 100 Stück) beschaffbares ESP32-Board finden, das neben der bestehenden Sensorik (HC-SR04, 2× VL53L0X, TCS34725, LSM6DSOX, OLED, microSD, WS2812, I²C-Multiplexer) noch Reserven für Erweiterungen hat: zweites Kameramodul, 5-Achsen-Roboterarm, weitere Farbsensoren und zusätzliche Mikrocontroller am I²C-Bus.

# 1. Anforderungen aus dem Konzept

WLAN-Kommunikation (Datenübertragung), Bluetooth optional.

Mehrere I²C-Geräte (Multiplexer TCA/PCA9548A, Sensoren, OLED, externe Module, weitere Mikrocontroller).

SPI für microSD, 1-Wire-ähnliche Datenleitung für WS2812, Trigger/Echo für HC-SR04, Piezo, UART zum Arduino Pro Micro.

Reserve-GPIOs und Rechenleistung für Kamera(s) und Servo-/Arm-Steuerung (z. B. über PCA9685 am I²C).

Verfügbarkeit in großen Stückzahlen (20 Roboter plus Ersatz, Ziel: 100 Stück) zu einem für den Unterricht tragbaren Preis.

# 2. Vergleichstabelle gängiger ESP32-Boards

| Board | SoC / Modul | CPU | Flash / PSRAM | Funk | Nutzbare GPIO* | Kamera | USB / Besonderheit | Eignung für Erweiterungen | Preis/Stk. bei ~100 Stk.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-DevKitC V4 (WROOM-32E) – im Konzept vorgesehen | ESP32 (WROOM-32E) | 2× Xtensa LX6, 240 MHz | 4 MB / – | WLAN b/g/n, BT 4.2 + BLE | ~25 | Nur extern (I2S/Parallel, umständlich) | USB-UART (CP2102), 38 Pins, Standard-Footprint | Gut für aktuelles Konzept; wenig RAM (520 KB), knapp für Kamera | ca. 4–9 € (Klone 3–5 €, Original Espressif 8–10 €) |
| ESP32-DevKitC-VE (WROVER-E) | ESP32 (WROVER-E) | 2× LX6, 240 MHz | 4–8 MB / 8 MB | WLAN b/g/n, BT 4.2 + BLE | ~22 (GPIO16/17 für PSRAM belegt) | Ja (OV2640 möglich) | Pinkompatibel zu DevKitC V4 | Gut: PSRAM für Bildpuffer, gleiche Platine nutzbar | ca. 9–14 € |
| ESP32 DevKit V1 (DOIT, 30/38 Pin, Klon) | ESP32 (WROOM-32) | 2× LX6, 240 MHz | 4 MB / – | WLAN b/g/n, BT 4.2 + BLE | ~25 | Nein | USB-UART (CP2102/CH340); Qualität schwankt | Wie DevKitC, günstig, aber uneinheitliche Pinouts/Qualität | ca. 3–5 € |
| ESP32-S3-DevKitC-1 (N8R8 / N16R8) | ESP32-S3 (WROOM-1) | 2× Xtensa LX7, 240 MHz, Vektorbefehle (KI) | 8–16 MB / 8 MB (Octal) | WLAN b/g/n, BT 5 (LE) | ~30 (GPIO 35–37 bei Octal-PSRAM belegt) | Ja (DVP-Kameraschnittstelle, OV2640/OV5640) | 2× USB-C (nativ + UART), 44 Pins | Sehr gut: viel RAM, schnell, mehr Peripherie | ca. 7–15 € (Klone 6–9 €, Original 10–15 €) |
| Seeed XIAO ESP32S3 Sense | ESP32-S3 | 2× LX7, 240 MHz | 8 MB / 8 MB | WLAN, BT 5 | ~11 (kleine Bauform) | OV2640 mit Mikro, steckbar | USB-C, LiPo-Laden, 21×17,8 mm | Gut als zusätzliches Kameramodul; zu wenig Pins als Hauptcontroller | ca. 12–16 € |
| ESP32-S3-CAM (z. B. Freenove / Generic N16R8) | ESP32-S3 (WROOM-1) | 2× LX7, 240 MHz | 16 MB / 8 MB | WLAN, BT 5 | ~10 frei | OV2640/OV5640 integriert | USB-C, microSD-Slot | Ideal als 2. Kameramodul (I²C/UART-Slave), nicht als Hauptboard | ca. 10–18 € |
| ESP32-CAM (AI Thinker) | ESP32 (WROVER) | 2× LX6, 240 MHz | 4 MB / 4 MB | WLAN, BT 4.2 | ~8 frei (SD teilt Pins) | OV2640 | Kein USB (Programmieradapter nötig), microSD | Nur als Zusatz-Kameramodul; Programmierung aufwändig | ca. 5–9 € |
| ESP32-C3-DevKitM-1 / Super Mini | ESP32-C3 | 1× RISC-V, 160 MHz | 4 MB / – | WLAN, BT 5 (LE) | ~13 | Nein | USB nativ (Serial/JTAG), sehr klein | Zu schwach/wenig Pins für Hauptcontroller; gut als Sensor-Nebenknoten | ca. 2–5 € |
| ESP32-S2 Mini / DevKitM-1U | ESP32-S2 | 1× LX7, 240 MHz | 4 MB / 2 MB | Nur WLAN (kein BT) | ~28 | Eingeschränkt | USB OTG nativ | Veraltet gegenüber S3, nur für Sparprojekte | ca. 3–6 € |
| ESP32-C6-DevKitC-1 | ESP32-C6 | 1× RISC-V, 160 MHz (+LP-Kern) | 8 MB / – | WLAN 6 (ax), BT 5, Zigbee/Thread | ~22 | Nein | 2× USB-C | Modern, aber nur ein Kern und kein PSRAM; keine Kamera | ca. 7–11 € |
| LOLIN S3 / S3 Pro (WEMOS) | ESP32-S3 | 2× LX7, 240 MHz | 16 MB / 8 MB | WLAN, BT 5 | ~25 | Ja | USB-C, LiPo-Ladeschaltung, Qwiic/Stemma-Stecker (S3 Pro) | Sehr gut: ähnlich DevKitC-1, plus Akkuladen, Steckverbinder | ca. 8–13 € |
| Adafruit Feather ESP32 V2 / ESP32-S3 | ESP32 / ESP32-S3 | LX6 oder 2× LX7 | 8 MB / 2 MB (V2: 2 MB PSRAM) | WLAN, BT | ~21 | Nein (extern) | LiPo-Laden, STEMMA-QT, Hochwertig | Gut, aber teuer; Mengenpreis für 100 Stk. kaum günstiger | ca. 15–22 € |

* Ungefähre Anzahl frei nutzbarer GPIOs ohne Flash/PSRAM/Boot-Pins, die je nach Variante abweichen.
** Richtwerte netto, Stand der Marktrecherche (Annahme: Bestellung ab 100 Stück über Distributoren wie Mouser, DigiKey, LCSC, Berrybase, Eckstein oder direkt bei Herstellern/AliExpress). Preise schwanken stark und sind vor Bestellung per Angebot zu prüfen. Grün markiert: Empfehlung.

# 3. Preisspannen im Überblick (Einzelboard, ~100 Stück)

| Kategorie | Preisspanne | Boards |
| --- | --- | --- |
| Budget (Klone, Standard-ESP32) | ca. 2–6 € | DevKit V1, DevKitC-Klone, C3 Super Mini, S2 Mini |
| Mittelklasse (Original/gute Klone, S3) | ca. 6–15 € | DevKitC V4, DevKitC-VE, S3-DevKitC-1, C6-DevKitC-1, LOLIN S3, ESP32-CAM, S3-CAM |
| Premium (Marken, Zusatzfunktionen) | ca. 12–22 € | XIAO ESP32S3 Sense, Adafruit Feather |

Bei 20 Robotern entspricht das einem Mehrpreis von rund 100–200 € Gesamtkosten für ein S3-Board anstelle des WROOM-32E – bei deutlich mehr Leistungsreserven.

# 4. Kernunterschiede

ESP32 (klassisch, WROOM/WROVER): Zwei Kerne mit 240 MHz, sehr verbreitet, viele Bibliotheken, 520 KB RAM. Ohne PSRAM sind Kameras kaum sinnvoll, mit WROVER aber möglich. Bluetooth Classic nur hier.

ESP32-S3: Schneller Dual-Core (LX7) mit KI-Vektorbefehlen, natives USB, BT 5, bis zu 16 MB Flash und 8 MB Octal-PSRAM, hardwareseitige Kameraschnittstelle sowie mehr GPIOs. Deutlich bessere Wahl für Kamera und Multitasking.

ESP32-C3 / C6: Einkern-RISC-V, günstig, modern (BT 5, WLAN 6 beim C6), aber ohne Kamera-Eignung und mit weniger Pins. Geeignet als Nebenknoten, nicht als Hauptcontroller.

ESP32-S2: Nur WLAN, Einkern; durch S3 praktisch überholt.

Kamera-Boards (ESP32-CAM, S3-CAM, XIAO Sense): Kompakt mit Sensor, aber kaum freie Pins – ideal als separate Kameramodule, die per UART/I²C/WLAN Daten liefern.

Qualität: Originale (Espressif, Seeed, Adafruit) sind bei 100 Stück meist nur 10–30 % teurer als Klone, dafür einheitlicher (Pinout, Spannungsregler, USB-Chip) – wichtig für 20 baugleiche Roboter.

# 5. Fazit und Empfehlung

Empfehlung: ESP32-S3-DevKitC-1-N16R8 (Espressif, ESP32-S3-WROOM-1, 16 MB Flash, 8 MB Octal-PSRAM). Alternativ gleichwertig: LOLIN S3 (16 MB / 8 MB). Richtpreis: ca. 7–15 € pro Stück bei 100 Stück.

Warum dieses Board?

Leistung: Dual-Core 240 MHz, 8 MB PSRAM – genug für Kamerabild, WLAN-Streaming, Datenlogging und Sensorfusion parallel.

Kamera: Native DVP-Kameraschnittstelle; eine Kamera direkt am Board, eine zweite als eigenständiges Kameramodul (ESP32-S3-CAM oder XIAO Sense), das per WLAN, UART oder I²C angebunden wird.

Roboterarm (5 Achsen): Servos über einen PCA9685 (16-Kanal-PWM, I²C) ansteuern – nur zwei GPIOs am ESP32 nötig. Servos benötigen eine eigene 5–6-V-Versorgung mit ausreichend Strom (nicht über den Board-Regler).

Farbsensoren und weitere I²C-Geräte: Über den bereits geplanten TCA9548A lassen sich 8 Kanäle mit je eigenen gleichen Adressen betreiben; der S3 bietet zwei I²C-Controller und kann zusätzlich als Master für weitere Mikrocontroller dienen.

Weitere Mikrocontroller: Arduino Pro Micro (bereits vorgesehen) per UART; weitere Knoten per I²C (ESP32 als Master) oder WLAN/ESP-NOW.

Zukunftssicher: BT 5, natives USB (Debugging und Programmierung ohne Zusatzchip), breite Community-Unterstützung.

Wichtige Hinweise zur Umsetzung:

Der S3-DevKitC-1 hat ein anderes Pinout und eine andere Bauform (2×22 Pins) als der DevKitC V4 – die KiCad-Platine müsste angepasst werden. Wer die vorhandene Platine unverändert nutzen will, wählt das ESP32-DevKitC-VE (WROVER-E, ca. 9–14 €) mit PSRAM, behält aber nur die ältere Kernarchitektur.

Bei den Octal-PSRAM-Varianten (N8R8, N16R8) sind GPIO 35, 36 und 37 intern belegt und nicht nutzbar; Pinbelegung vor dem Platinen-Redesign anhand der Espressif-Dokumentation prüfen.

Strombedarf: WLAN-Spitzen mit Kamera können über 500 mA erreichen; Logikversorgung (Boost aus 1S-LiPo) entsprechend dimensionieren.

Vor der Großbestellung 2–3 Muster verschiedener Lieferanten testen und ein verbindliches Angebot für 100 Stück einholen.

Hinweis: Die Preise sind Richtwerte aus allgemeiner Marktkenntnis, nicht aus einer tagesaktuellen Abfrage, und ändern sich häufig.