# Kettenroboter mit ESP32-WROOM-32E

Konzept V1.0 - Idee · Aufbau · Teilliste · Datenblatt

Stand: 28.09.2026 · Bestellung: Dezember 2026 · 20 Stück · 1S LiPo 3,7V 10.000mAh (Fertig-Pack) · Prototyp V1.0

# 1. Idee

## 1.1 Was soll der Roboter können?

Ein Kettenroboter für den MINT-Unterricht, der selbstständig Hindernisse erkennt, Linien folgt, Strecken misst und über WiFi Daten weitergibt. 20 identische Einheiten sollen gebaut und programmiert werden – jeder Schüler erhält einen Roboter zum Selbstbau.

Hinderniserkennung vorn: HC-SR04 Ultraschall misst 3-400cm über Trig/Echo-Puls – Schüler lernen Schallgeschwindigkeit und Laufzeitberechnung

Abstand seitlich: 2× VL53L0X ToF (links/rechts) für Wandabstand und Linienführung

Linienverfolgung: TCS34725 Farbsensor erkennt schwarze Linien auf hellem Untergrund

Erweiterung: 4-pol. I²C-Buchse an der Oberfläche (Deckel) führt den Bus nach außen – externe Module (BME280 etc.) einfach einstecken, freier MUX-Kanal K5

Lage/Drift: LSM6DSOX IMU (Beschleunigung + Gyroskop) für Selbstausrichtung

Steuerung: ESP32 (WiFi, Logik, Sensorik) + Arduino Pro Micro (Echtzeit: Motor-PWM, Encoder, Töne)

Feedback: WS2812 LED-Strip (Statuslicht) + OLED-Display (Messwerte) + Piezo (Signaltöne)

Datenaufzeichnung: microSD-Karte speichert Sensor- und Fahrdaten

## 1.2 Warum diese Architektur?

| Entscheidung | Begründung | Lerninhalt |
| --- | --- | --- |
| ESP32 + Arduino (zwei CPUs) | ESP32 für WiFi/Sensorik, Arduino für Echtzeit-Motorsteuerung | Arbeitsteilung, I²C-Kommunikation, Adressierung |
| I²C-Bus mit TCA9548A | Alle Sensoren an 2 Pins, trotz gleicher Adressen | Bussysteme, Multiplexer, Adresskonflikte |
| Ultraschall (HC-SR04) statt ToF vorn | Direkte GPIO-Ansteuerung, kein Chip nötig | Laufzeitmessung, Schallgeschwindigkeit, PWM |
| 1S LiPo 3,7V 10Ah (Fertig-Pack) | Einzelzelle = kein Zellausgleich, keine Balance-Ladung, einfachste Lithium-Technik – 10Ah trotzdem ~6-7h Laufzeit | Lithium-Sicherheit, CC/CV-Laden, Kapazität vs. Laufzeit |
| 2× MT3608 Boost (6V + 5V) | Aus 3,0-4,2V konstant 6V für Motoren und 5V für Logik – unabhängig vom Akkustand, Eingang ab 2V (bis tief in die Entladung) | DC/DC-Wandler (Boost statt Buck), Poti-Einstellung, Effizienz |
| DRV8833 Treiber | Fast ohne Spannungsabfall (360mΩ) → 6V kommen am Motor an, 95% Effizienz, kein Kühlkörper | H-Brücke, PWM, Freilauf/Bremse |
| TP4056 USB-C Lademodul | CC/CV-Ladung 4,2V/1A mit Schutzschaltung (Über-/Unterladung, Kurzschluss) – 0,59€ ab 20 Stück, Laden per handelsüblichem USB-C | CC/CV-Ladephasen, Ladestrom vs. Kapazität (0,1C), Schutzschaltungen |
| Female-Header | Alle 24 freien GPIOs steckbar – kein Löten für Addons | Erweiterbarkeit, Pinbelegung |

## 1.3 Steckdose auf einen Blick

ESP32-WROOM-32E (WiFi+BT) + Arduino Pro Micro (Echtzeit)

I²C (IO21/IO22) · SPI (IO18/19/23/26) · GPIO (IO16/17) · I²C-Port am Deckel (K5)

2× N20 6V 1000RPM + DRV8833 (6V vom Boost → ~6V am Motor)

HC-SR04 · 2× VL53L0X · TCS34725 · LSM6DSOX · OLED

1S LiPo 3,7V 10Ah → 2× MT3608 Boost (6V/5V) → alles · Lader: USB-C TP4056

24 GPIOs auf Female-Header für Addons

ca. 160 × 160 × 100 mm

ca. 800 g (geschätzt)

# 2. Aufbau

## 2.1 Stromversorgung (Schaltplan)

Ladung:TP4056 USB-C Lademodul (CC/CV, 4,2V/1A, integrierter DW01A-Schutz: Über-/Unterladung + Kurzschluss; rot=lädt, grün=voll). Staffelpreis: 0,59€ ab 20 Stück – Alternativen: makeroo 3er-Set 1,79€, Pollin 1,75€ ab 10. Bei 1S entfallen Balance-Ladung und Zellausgleich komplett.

Akku: 1× flache Zelle 3,7V 10.000mAh (1160100, 11×60×100mm) mit integrierter PCM-Schutzplatine, ~160-200g. Einzelzelle = keine Reihenschaltung, keine BMS-Balancelogik nötig. Vorsicht: die JST-PH-Steckverbindung ist nur fürs Laden geeignet (2A) – Motorsammelleitung direkt löten oder XT30 verwenden (Spitzen bis ~6A).

6V Boost: MT3608 (Eingang 2-24V, internes 4A-Schaltstrom-Limit, ~93% Wirkungsgrad) lädt die Ausgangs-Spannung auf konstant 6V – Motoren laufen unabhängig vom Akkustand. Durch den geringen Abfall des DRV8833 (360mΩ) kommen ~5,7-6V am Motor an → volles Drehmoment. Kein Kühlkörper nötig.

5V Boost: zweiter MT3608 → WS2812, Arduino und ESP32-VIN. Das ESP32-Board wandelt intern (AMS1117) auf 3,3V für sich und alle Sensoren.

Puffer-Kondensatoren: 2× 2200µF/10V (6V-Schiene), 1000µF/10V (5V-Schiene), 100µF (Akku) glätten die ms-weisen Lastspitzen von PWM/Motoren – ΔV = I·t/C, also ~5ms Puffer bei 1A und 4700µF. Der Boost selbst regelt die Sekundenlast; die Kondensatoren fangen nur die Schaltspitzen ab.

Schottky-Dioden (D1/D2): 2× SS14 (1A/40V) oder SS54 (5A) zwischen Akku und den Boost-Eingängen – Polaritäts- und Ladeschutz, Entkopplung der Schienen. Der ~0,35V Abfall ist unkritisch, da der MT3608 schon ab 2V Eingang arbeitet (auch tief entladene Zelle 3,0V − 0,35V = 2,65V).

Nicht genutzt – und warum: XL6009-Booster brauchen laut Datenblatt ≥3,6V Eingang und würden schon vor Ende der Entladung abschalten; Buck-Wandler (MP2338, LM2596) wären die falsche Topologie, da die Zelle unter der Rails-Spannung liegt. Bei 1S ist Boost die einzige sinnvolle Wahl.

Die PCM der Zelle und der DW01A des Lademoduls begrenzen den Entladestrom typischerweise auf 2-3A. Beim Starrfahren können die Motorspitzen darüber liegen – die Schutzschaltung schaltet kurz ab und erholt sich lastfrei (schützendes Verhalten, kein Schaden). Alternativ: Pack mit höherer PCM-Schwelle wählen oder Motorstrom per PWM begrenzen. Zusätzlich begrenzt der MT3608 (4A-Schaltstrom) und die DRV8833-Überlastschaltung den Strom – es kann also nichts durchbrennen, die Motoren werden im Worst Case nur weich abgebremst.

## 2.2 Bus-Architektur (I²C + SPI + GPIO)

I²C-Adressen: TCA9548A=0x70 · VL53L0X=0x29 (K0+K1) · TCS34725=0x29 (K2) · LSM6DSOX=0x6A (K3) · SSD1306=0x3C (K4). Nicht belegt: z.B. 0x20-0x28, 0x38-0x3B, 0x3D-0x3F, 0x6B-0x6F, 0x71-0x77. HC-SR04: kein I²C - direkt GPIO, 40kHz, 3-400cm; Echo kommt mit 5V → Spannungsteiler 10kΩ/20kΩ vor IO17 (ESP32-GPIOs sind nicht 5V-tolerant!).

Versorgung: Alle I²C-Sensoren laufen mit 3,3V direkt vom ESP32-Board (Board-Regler AMS1117, Eingang 5V) – Gesamtverbrauch nur ~60mA, daher ist kein dritter Wandler nötig. Ein separater 3,3V-Wandler wäre nur nötig bei >800mA Sensorlast oder als entkoppelte Rausch-Schiene.

Oberflächen-Port (K5): 4-pol. Buchse auf dem Deckel (3,3V · GND · SDA · SCL) führt den I²C-Bus nach außen – für externe Module (BME280, Lichtsensor, Erweiterungen) ohne Löten. Angeschlossen an den freien MUX-Kanal K5: externe Geräte sind vom Hauptbus isoliert, daher keine Adresskonflikte mit den Bord-Sensoren (gleiche Adresse 0x29 z.B. möglich). Software: tca.selectChannel(5). K6/K7 bleiben zusätzlich frei. Alternative Verdrahtung: Port direkt auf IO21/IO22 (Hauptbus) – dann nur Geräte ohne Adresskonflikt verwenden.

## 2.3 Pin-Plan ESP32 (34 GPIO)

### Feste Belegung (10 Pins)

| GPIO | Funktion | GPIO | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| IO21 | I2C SDA (alle Sensoren, OLED) | IO22 | I2C SCL |
| IO18 | SPI SCK (microSD) | IO19 | SPI MISO |
| IO23 | SPI MOSI | IO26 | SPI CS_SD |
| IO1 | WS2812-Daten | IO5 | Strapping (digital) |
| IO16 | HC-SR04 Trig | IO17 | HC-SR04 Echo (über Spannungsteiler 10kΩ/20kΩ!) |

### Encoder + Motor → Arduino Pro Micro

| Arduino Pin | Funktion | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Pin 2, 4 | Encoder 1 A/B | HAT-Interrupt + PCINT |
| Pin 7, 8 | Encoder 2 A/B | PCINT |
| Pin 3, 6 | DRV8833 AIN1 / AIN2 (Motor links) | PWM: Richtung + Geschwindigkeit |
| Pin 5, 9 | DRV8833 BIN1 / BIN2 (Motor rechts) | PWM: Richtung + Geschwindigkeit |
| Pin 10 | Piezo Speaker | PWM / Tone |
| A4 / A5 | I²C (gemeinsam mit ESP32) | Adresse 0x04 |

Encoder-Abfrage und Motor-PWM brauchen Echtzeit-Interrupts. Der ESP32 kümmert sich um WiFi, I²C, SPI und Sensoren. Der Arduino empfängt I²C-Befehle (z.B. "MOTOR:150:200") und steuert Motoren + Töne. IO16/IO17 bleiben für den Ultraschallsensor frei.

### Freie GPIOs (24 Pins) → Female-Header

Alle 24 freien Pins stehen auf einer Female-Header-Leiste für Addons - kein Löten nötig.

| GPIO | Typ | GPIO | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| IO0 | Strapping (BOOT) | IO2 | Strapping |
| IO3 | digital | IO4 | Strapping |
| IO12 | Strapping (VDD_SDIO) | IO13 | digital |
| IO14 | digital | IO15 | Strapping |
| IO20, IO24 | digital | IO25 | DAC1 / ADC2 |
| IO27 | TOUCH7 / ADC2 | IO28-31 | digital |
| IO32, IO33 | TOUCH + ADC1 | IO34-39 | ADC1 (input-only) |

Orange = Strapping-Pin (Boot-Level beachten!). Ergebnis: 34 GPIO gesamt - 10 fest = 24 frei.

## 2.4 Treibermodul-Vergleich: DRV8833 vs L298N

| Merkmal | DRV8833 (gewählt) | L298N (Alternative) |
| --- | --- | --- |
| Technologie | N-MOSFET | Bipolar (BJT) |
| Spannung | 2,7-10,8V (passt zur 6V-Schiene) | 5-46V (nur sinnvoll ab 2S – bei 1S ungeeignet) |
| Strom/Kanal | 1,2A (dau), 2A (Spitze) | 2A (dau), 3A (Spitze) |
| Spannungsabfall | ~0,2V (360mΩ) | ~1,4-2V (heiß!) |
| Spannung am Motor | ~5,8-6V → volles Drehmoment | ~4,2V (-30%) |
| Effizienz | ~95% | ~70% |
| Kühlkörper | Nicht nötig | Nötig (>0,5A) |
| Strombegrenzung | integriert (Schutz vor Überlast) | keine |
| Steuerung | 2 IN-Pins pro Motor, PWM = Tempo, kein EN | 2 Richtungs + 1 EN-Pin |
| Preis | 6,55 € (BerryBase) | 2,30 € (Reichelt) |
| Dokumentation | Gut (TI-Datenblatt + Adafruit/Pololu) | Extrem breit (Tutorials) |
| Fazit | Gewählt: 6V am Motor, effizient, kühl | Billiger, aber ~1,5V + Wärme verloren |

### Steuertabelle DRV8833 (je Motor)

| IN1 | IN2 | Funktion |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Freilauf – Ausgänge Hi-Z, Motor rollt aus |
| 1 | 1 | Bremse – Kurzschluss, schneller Stop |
| 1 | 0 | Vorwärts (bei vertauschten Motordrähten gedreht) |
| 0 | 1 | Rückwärts |
| PWM | 0 | Vorwärts + Geschwindigkeit (duty = Tempo), bei 0 → freilaufen |

Belegung: Motor links = AIN1 (Pin 3) / AIN2 (Pin 6), Motor rechts = BIN1 (Pin 5) / BIN2 (Pin 9) – alle PWM-fähig. SLEEP muss HIGH sein (Modul-Pull-up). Günstige Alternative: L298N für 2,30 € (Reichelt) – dann aber nur ~4,2V am Motor, Kühlkörper, ENA/ENB-Pins und ≥5V Schiene nötig (bei 1S-Strompfad also ungeeignet).

# 3. Teilliste

Alle Händler: deutsche/EU-Anbieter, Stand: 28.09.2026. Preise inkl. MwSt., Staffelpreise eingerechnet (Mengenrabatte für 20 Roboter), Versandkosten nicht enthalten. Pro Bauteil mindestens zwei Quellen – die günstigste Variante steht vorne.

## 3.1 Komponenten pro Roboter (1×)

| # | Komponente | Kurzdaten | Preis | Quellen (Links) | Staffel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-WROOM-32E | 240MHz, WiFi+BT, 34 GPIO, USB-C | 11,20 € | Reichelt · Conrad 11,99€ · Schukat (B2B ab ~7,79€ netto) | Staffel Schukat |
| 2 | Arduino Pro Micro | ATmega32U4, 5V/16MHz, 18 GPIO | 8,75 € | Reichelt (JOY-IT) · Conrad (USB-C) | - |
| 3 | DRV8833 Treiber | Dual H-Bridge, 1,2A/ch, 360mΩ, PWM + Freilauf/Bremse | 6,55 € | BerryBase (Adafruit 3297) · Botland (Pololu 2130, 8,50€) | - |
| 4 | 2× N20 Motor+Encoder | 6V, 1000RPM, Hall-Encoder, Metall | ~18,98 € | HESTORE 9,49€/Stk · Kamami ~11,50€ · AliExpress ~5-9€ | HESTORE 20+ = 7,98€ netto |
| 5 | HC-SR04 Ultraschall | 3-400cm, 5V, Trig+Echo, ±3mm | 1,49 € | BerryBase · roboter-bausatz (1,75€ ab 20, mit Winkel) · Funduino 1,74€ | rb ab 20: 1,75€ |
| 6 | 2× VL53L0X ToF | 30mm-2m, I2C 0x29 (links+rechts) | 7,20 € | Makershop GY-530 3,60€ · Makershop (Adafruit) 14,85€ · BerryBase (Pololu) 19,95€ | - |
| 7 | TCA9548A MUX | 8 I²C-Kanäle, 0x70 | 2,30 € | BerryBase · Funduino 2,15€ · Reichelt 2,80€ | - |
| 8 | LSM6DSOX IMU | 6-Achsen, 0x6A, ±16g/±2000dps | 11,90 € | BerryBase (Adafruit 4438) · Adafruit 11,95$ · eckstein 14,40€ | - |
| 9 | TCS34725 Farbsensor | RGB+Clear, IR-Filter, I2C, LED, 400kHz | 6,99 € | AZ-Delivery (3er 13,99€ · 5er 19,99€ = 4,00€/Stk) | 5er-Set = 4,00€ |
| 10 | 0,96" OLED SSD1306 | 128×64, I2C 0x3C | 4,66 € | Funduino · Reichelt (JOY-IT) 6,99€ · Reichelt (Soldered) 8,85€ | - |
| 11 | microSD-Modul | SPI, 3,3V/5V, bis 32GB | 1,40 € | BerryBase · makeroo 1,19€ · Reichelt (Soldered) 3,99€ | - |
| 12 | WS2812-Strip 60cm | 5V, 60 LED/m, ~36 LED pro Roboter | ~2,24 € | Amazon (BTF 5m/300LED = 18,69€) · Reichelt (5m) 87,99€ | 12m gesamt = 3 Rollen |
| 13 | Piezo-Summer | passiv, 5V, PWM | 1,20 € | Reichelt · BerryBase (KY-006) | - |
| 14 | LiPo 1S 3,7V 10Ah | flach 1160100 (11×60×100mm), PCM, ~160-200g, JST-PH | 19,79 € | Amazon (19,79€) · Reichelt (22,80€) · YDL (ab 10 Stk: 7,50$ ≈ 6,90€, +Versand/Zoll) | YDL 10+: −25% |
| 15 | TP4056 USB-C Lader | CC/CV 4,2V/1A, DW01A-Schutz, LED-Anzeige | 0,59 € | roboter-bausatz (0,59€ ab 20) · makeroo (3er 1,79€ = 0,60€) · Pollin (1,75€ ab 10) | rb ab 20: −43% |
| 16 | 2× MT3608 Boost | 2-24V ein, 4A Schaltstrom, einstellbar (6V + 5V) | 1,78 € | roboter-bausatz (0,89€ ab 20) · androegg 1,29€ · eckstein 1,75€ | rb ab 20: −29% |
| 17 | Schottky + Elkos + Widerstände | 2× SS14/SS54, 2×2200µF+1000µF+100µF, Teiler 10k/20k, Buchsen | ~2 € | Reichelt · BerryBase | Widerstände/Elkos ggf. 50er-Packs |
| 18 | Ketten-Chassis | Alu/Rahmen + Gummiketten, 6V-N20-kompatibel | 27,90 € | Botland (Black Gladiator) · Funduino (TP101) 31,46€ · Amazon (Abaodam) · Botland (Devastator) 89,50€ | Staffel prüfen |
| 19 | PCB + Female Headers | Trägerplatine, Pinheader, Buchsen | 15-40 € | JLCPCB · Eurocircuits | 20-platten-Rabatt |
| Summe pro Roboter | ~150-235 € | Elektronik ~106€ · Chassis 28-90€ · PCB 15-40€ |  |  |  |

## 3.2 Massenbestellung 20 Roboter (Staffelpreise angewendet)

| Komponente | Menge (20×) | Einzelpreis | Gesamt | Quelle / Rabatt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-WROOM-32E | 20 Stk | 11,20 € | 224,00 € | Reichelt (günstiger: Schukat B2B ~186€) |
| Arduino Pro Micro | 20 Stk | 8,75 € | 175,00 € | Reichelt JOY-IT |
| DRV8833 Treiber | 20 Stk | 6,55 € | 131,00 € | BerryBase (Botland Pololu: 170€) |
| N20 Motor+Encoder | 40 Stk | 9,49 € | 379,60 € | HESTORE Staffel 20+ (netto 7,98€); Ali-Variante ~240€ |
| HC-SR04 | 20 Stk | 1,49 € | 29,80 € | BerryBase (100+ Lager) |
| VL53L0X ToF (GY-530) | 40 Stk | 3,60 € | 144,00 € | Makershop – statt 400€ (Adafruit) → −256€ |
| TCA9548A MUX | 20 Stk | 2,30 € | 46,00 € | BerryBase (Funduino: 43€) |
| LSM6DSOX IMU | 20 Stk | 11,90 € | 238,00 € | BerryBase (Adafruit-Direktbestellung ähnlich) |
| TCS34725 | 4× 5er-Set | 4,00 €/Stk | 79,96 € | AZ-Delivery Staffel (5er = 19,99€) |
| OLED SSD1306 | 20 Stk | 4,66 € | 93,20 € | Funduino (Reichelt JOY-IT: 139,80€) |
| microSD-Modul | 20 Stk | 1,40 € | 28,00 € | BerryBase |
| WS2812-Strip (3×5m) | 15 m | 18,69 €/5m | 56,07 € | Amazon BTF-LIGHTING (Reichelt-Variante: 176€) |
| Piezo | 20 Stk | 1,20 € | 24,00 € | Reichelt |
| LiPo 1S 10Ah | 20 Stk | 19,79 € | 395,80 € | Amazon B0CSS4FFHC (YDL-Alt ab 10: ~137€ + Versand) |
| TP4056 USB-C | 20 Stk | 0,59 € | 11,80 € | roboter-bausatz Staffel ab 20 (−43%) |
| MT3608 Boost | 40 Stk | 0,89 € | 35,60 € | roboter-bausatz Staffel ab 20 (−29%) |
| Schottky/Elko/Widerstände | 20× Satz | ~2,00 € | 40,00 € | Reichelt/BerryBase |
| Ketten-Chassis | 20 Stk | 27,90 € | 558,00 € | Botland Black Gladiator (Funduino: 629€ · Devastator: 1.790€) |
| PCB + Female Headers | 20× | 15-40 € | 300-800 € | JLCPCB/Eurocircuits |
| Summe 20 Roboter |  |  | ~3.000-3.500 € | pro Stück: ~150-175 € (teure Chassis-Variante: ~200€) |

Die größten Kostentreiber: LiPo (396€, ~19%), Chassis (558€, ~27%), N20 (380€), ESP32 (224€). Die Umstellung von 2S auf 1S spart nicht nur Akkuzellen (20 statt 40 Packs), sondern auch BMS und USB-2S-Lader – zusammen ~300-400€ weniger. Größter Einzelsparhebel: ToF-Sensoren als GY-530 statt Adafruit (−256€) und MT3608-Booster mit Staffelpreis statt teurer Ali-Module.

# 4. Datenblatt

## 4.1 Abmessungen & Gewicht

| Parameter | Wert | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Bauform (Gesamt) | 160 × 160 × 100 mm | L × B × H (ca. 16×16×10 cm) |
| Chassis-Platte | ~150 × 150 × 3 mm | Aluminium, 2-mm-Rand für Ketten |
| Kettenlänge (je Seite) | ~150 mm | Gummikette, 9 Glieder |
| Bodenfreiheit | ~15 mm | ausreichend für Bodensensor |
| Gewicht geschätzt | ~800 g | siehe Aufschlüsselung unten |

| Bauteil | Gewicht (ca.) |
| --- | --- |
| Chassis (Alu-Platte 150×150×3mm) | 180 g |
| 2× Gummiketten + Räder | 120 g |
| 2× N20 Motor + Getriebe | 100 g |
| 1× LiPo 3,7V 10Ah (1160100, flach) | 180 g |
| Elektronik (ESP32, Arduino, PCB, Sensoren) | 120 g |
| DRV8833 + 2× MT3608 + TP4056 + Verkabelung | 50 g |
| WS2812-Strip, OLED, microSD, Piezo, Schrauben | 50 g |
| Gesamt | ~800 g |

## 4.2 Stromverbrauch & Laufzeit

| Schiene | Verbraucher | Typ. mA | Spitze mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 6V (MT3608 #1) | 2× N20 Motor (Fahrt) | 200 | 1.100 (Stall) |
| DRV8833 (Iq + Logik) | 2 | 6 |  |
| 5V (MT3608 #2) | WS2812 Strip (60cm, dimm) | 360 | 1.800 |
| ESP32 (WiFi aktiv, via VIN) | 280 | 350 |  |
| Arduino Pro Micro | 30 | 50 |  |
| HC-SR04 | 15 | 15 |  |
| Piezo + Sensoren (über AMS1117) | 75 | 130 |  |
| Schiene gesamt (Ausgang) | ≈ 4,7 W | ≈ 17,8 W |  |
| Batteriestrom (3,7V, η≈0,9) | ≈ 1,4 A | ≈ 6 A (bei 3,5V/η 0,85) |  |

| Szenario | Strom (Batterie) | Laufzeit (10.000 mAh) |
| --- | --- | --- |
| Dauerfahrt + WS2812 volle Helligkeit | ≈ 3,6 A | ≈ 2,7 h |
| Dauerfahrt + WS2812 dimm (50%) | ≈ 1,4 A | ≈ 6-7 h |
| Dauerfahrt + LEDs aus | ≈ 0,85 A | ≈ 11 h |
| Standby (keine Motoren, WiFi, dimm) | ≈ 0,5 A | ≈ 20 h |
| Standby (keine Motoren, WiFi aus) | ≈ 0,2 A | ≈ 50 h |
| Deep-Sleep | ≈ 1-5 mA | ≈ 2-8 Wochen |

Umrechnung: Batteriestrom = (6V×I6V + 5V×I5V) / 3,7V / η, Wirkungsgrad η ≈ 0,9 der MT3608-Booster. Für Spitzen gilt 3,5V (Tiefentladung) und η ≈ 0,85 → deshalb bis ~6A Batteriestrom. Die 3,3V-Verbraucher sind in der 5V-Schiene enthalten (über ESP32-VIN + AMS1117). Vergleich 2S: bei 7,4V wäre der Batteriestrom halb so groß – bei 1S steigt er entsprechend, die Kapazität (37Wh) bleibt dieselbe.

### Ladezeiten (1S 10.000mAh, auf 4,2V, TP4056-Modul)

Ladezeit ≈ Kapazität / Ladestrom × 1,2 (Zusatz für die CV-Phase). Modul-Default: 1A Ladestrom = 0,1C – sehr schonend, volle Ladung in ~12h. Bei 1S entfällt der Zellausgleich komplett.

| Stromquelle | Max. Eingang | Ladestrom | Ladezeit | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USB 2.0 (PC-Port) | 0,5A / 2,5W | ~0,45A | ~26 h | ohne Erkennung nur 500mA – ungeeignet |
| USB 3.x (PC-Port) | 0,9A / 4,5W | ~0,85A | ~14 h | geht, langsam |
| USB-BC Ladesteckdose | 1,5A / 7,5W | 1,0A | ~12 h | ok |
| Netz-Ladegerät 5V/2,4A | 12W | 1,0A (Modul-Limit) | ~11 h | Empfehlung Klassenzimmer (über Nacht) |
| USB-C PD (5V/3A) | 15W | 1,0A (Rprog-Limit) | ~11 h | schneller geht nicht ohne Umbau |
| Rprog angepasst auf 2A | 5V/2A nötig | 2,0A | ~6 h | nur mit starker Quelle – Modul wird warm (≈2,6W Verlust, linearer Lader) |
| Fazit: Mit dem Modul-Default (1A) dauert eine volle Ladung ~11-12h – ideal über Nacht. Der PC-USB-Port (0,5A) ist mit ~26h unpraktisch. Wärme beachten: TP4056 ist linear, (5V−Akku)×1A ≈ 1,3W Wärme am Modul – belüftet einbauen. Lithium-Sicherheit: nur mit angeschlossener Schaltung laden (DW01A trennt bei Tiefentladung/Überladung/Kurzschluss), Zelle nie unbeaufsichtigt über Nacht am unbekannten Ladegerät betreiben. |  |  |  |  |

## 4.3 Technische Daten (Zusammenfassung)

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Prozessor | ESP32-WROOM-32E (2× 240MHz, WiFi 802.11 b/g/n, BT 4.2) |
| Koprozessor | Arduino Pro Micro (ATmega32U4, 16MHz, 5V) |
| Verfügbare GPIOs | 34 (10 fest, 24 frei auf Female-Header) |
| Busse | I²C (IO21/IO22, 400kHz) · SPI (IO18/19/23/26) · GPIO (IO16/17) |
| Motor-Treiber | DRV8833 Dual H-Bridge (TI): 1,2A/Kanal dau · 2A Spitze, 360mΩ → ~6V am Motor, keine Kühlung nötig |
| Motor | 2× N20, 6V, 1000RPM, Hall-Encoder |
| Akku | 1S LiPo 3,7V 10.000mAh (1160100, Fertig-Pack mit PCM), 37Wh, 11×60×100mm |
| Ladespannung | 4,2V (CC/CV), USB-C 5V Eingang, TP4056-Modul mit DW01A-Schutz |
| Betriebsspannung | 3,0-4,2V (Akku) → Boost hält konstant 6V (Motor) / 5V (Logik) / 3,3V (Sensoren) |
| Ladestrom | 1A (0,1C, Modul-Default) · ~11h Ladezeit · optional 2A per Rprog |
| Max. Stromverbrauch | ≈ 6 A (Batterie, Spitze: Stall + LEDs volle Helligkeit) |
| Typ. Stromverbrauch | ≈ 1,4 A (Batterie, Dauerfahrt, LEDs gedimmt) |
| Laufzeit (typisch) | 6-7 Stunden (Dauerfahrt, LEDs gedimmt) · 11h ohne LEDs · 2,7h LEDs volle |
| Laufzeit (Standby) | ~20-50 Stunden |
| Bauform (L×B×H) | 160 × 160 × 100 mm |
| Gewicht | ~800 g |
| Sensorik vorn | HC-SR04 Ultraschall (3-400cm, ±3mm, 40kHz, Echo-Teiler 10k/20k) |
| Sensorik seitlich | 2× VL53L0X ToF (30mm-2m, 940nm) |
| Sensorik Boden | TCS34725 Farbsensor (RGB + Clear) |
| Sensorik Lage | LSM6DSOX 6-Achsen IMU (Accel ±16g, Gyro ±2000dps) |
| Anzeige | 0,96" OLED 128×64 + WS2812 LED-Strip 60cm |
| Datenspeicher | microSD (SPI, bis 32GB) |
| Kommunikation | WiFi (STA/AP), Bluetooth, I²C, SPI, UART |
| Programmierung | USB-C (ESP32) + Micro-USB (Arduino), Arduino IDE / PlatformIO |
| Bauzeit (geschätzt) | 4-8 Stunden pro Roboter (Schüler, mit Anleitung) |
| Stückpreis (20er-Serie) | ~150-175 € (teure Chassis-Variante bis ~200€) · Gesamtbestellung ~3.000-3.500€ |

Kettenroboter Konzept V1.0 · Stand 28.09.2026 · Alle Preise Richtwerte inkl. MwSt. · Bestellung: Dezember 2026